| - Objeto: El objeto de esta EE.TT. es establecer condiciones mínimas que deben cumplir los equipos, que serán adquiridos, con los servicios de instalación y garantía de acuerdo a las especificaciones técnicas. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, equipos que atiendan obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de completar obligatoriamente La Planilla de Datos Garantizados que se provee. |  |  |  |  |
| Item | Especificaciones Técnicas | Características | Mínimo Exigido | El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (si/no) |
| Código/Nombre del Producto |  | 43211509-001 - Computadoras Portátiles - Workstation |  |  |
| Plantilla |  | DNC009 |  |  |
| Versión |  | 0 |  |  |
| 1 | Marca | (Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante | Exigido |  |
| 2 | Modelo | (Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante | Exigido |  |
| 3 | Número de Parte del Fabricante del Equipo |  | Exigido |  |
| 4 | Color | Blanco, negro o escala de grises | Exigido |  |
| 5 | Origen / Procedencia |  | Exigido |  |
| 6 | Cantidad |  | Exigido |  |
| 7 | BIOS del Sistema | Debe ser actualizable desde la web del Fabricante. | Exigido |  |
| 8 | Procesador | 12 (doce) núcleos físicos como mínimo (en caso de que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con la suma de núcleos del tipo performance "P-core" y "E-core"). La velocidad con frecuencia Turbo deberá alcanzar 4.9 Ghz como mínimo. | Exigido |  |
|  |  | Memoria Caché. 16 MB mínimo. | Exigido |  |
|  |  | Soporte de Virtualización de Hardware. | Exigido |  |
|  |  | Indistintamente de la marca o modelo ofertado, el procesador podrá ser de hasta dos (2) generaciones anteriores con respecto a la última generación lanzada oficialmente. Esta condición debe ser verificable a través del sitio web oficial del fabricante de procesadores. | Exigido |  |
| 9 | Memoria RAM | Deberá contar con 32 GB como mínimo. | Exigido |  |
|  |  | Tipo DDR5 5200 MHz o superior. | Exigido |  |
| 10 | Almacenamiento | Disco Duro de 1 TB SSD como mínimo. Factor de forma M.2. Interfaz NVMe. | Exigido |  |
| 11 | Interfaz de sonido | Incorporado, puerto jack para auriculares o parlantes y entrada Micrófono de 3,5 mm. | Exigido |  |
|  |  | Integrados e Internos. | Exigido |  |
| 12 | Tarjeta de video | Encapsulada al procesador. | Exigido |  |
|  |  | Deberá tener al menos una salida de video tipo HDMI. | Exigido |  |
|  |  | Deberá soportar la resolución 1920x1080 o 1920x1200 o superior. | Exigido |  |
| 13 | Tarjeta de video dedicada | Memoria de 4GB GDDR6 o superior. | Exigido |  |
|  |  | Deberá soportar la resolución 2560 x 1440 o 2560x1600 en 60Hz o superior. | Exigido |  |
|  |  | Deberá contemplar tecnología de conmutación gráfica automática. | Exigido |  |
| 14 | Pantalla integrada | HD no mayor a 14”, con antirreflejo. Resolución 2560x1440 o 2560x1600 o superior. | Exigido |  |
|  |  | Relación de aspecto 16:9 o 16:10 | Exigido |  |
|  |  | Monitor portátil 15.6” 16:9, Resolución: Full HD 1920x1080p, Interfaz: USB-C, Compatibilidad: Windows | Exigido |  |
| 15 | Webcam | Incorporada de fábrica 720p HD como mínimo. | Exigido |  |
| 16 | Teclado | Standard para Windows en español. | Exigido |  |
| 17 | Touchpad | Touch Pad multitáctil con 2 botones como mínimo. | Exigido |  |
| 18 | Conexión de Red | Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex con puerto RJ-45 integrado e interno. | Exigido |  |
|  |  | Tarjeta de red inalámbrica 802.11ax o superior. | Exigido |  |
|  |  | Tarjeta bluetooth 5.3 o superior. | Exigido |  |
| 19 | Puertos / Ranuras | Mínimamente deberá poseer los siguientes puertos: 2 USB 3.0 Tipo A y/o Tipo C., 1 HDMI | Exigido |  |
| 20 | Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación con entrada dinámica (100-240 V / 50-60 Hz) compatible con la red eléctrica nacional (220 VCA / 50 Hz). | Exigido |  |
| 21 | Batería | 51Wh de larga duración o superior. | Exigido |  |
| 22 | Seguridad | TPM v2.0 o superior. | Exigido |  |
| 23 | Componentes Adicionales | Mouse Inalámbrico | Exigido |  |
|  |  | Mouse PAD. | Exigido |  |
|  |  | Mochila o maletín Reforzado. | Exigido |  |
| 24 | Licencias | Windows 11 Pro + Office Professional (la versión más actual), preinstalado y licencia de uso a nombre de ANDE | Exigido |  |
|  |  | Deberá estar pre-instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias directas para su puesta en producción. | Exigido |  |
|  |  | Deberá estar disponible en idioma español, con la última actualización del sistema operativo al momento de la compra. | Exigido |  |
| 25 | Instaladores | El instalador original del Sistema Operativo, así como todos los controladores del equipo (como los de red, video y sonido), deben ser accesibles desde el disco duro, un pendrive o la página web del fabricante, que permita la recuperación completa de la instalación y restauración al estado de fábrica. | Exigido |  |
| 26 | Garantía (escrita) | Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución. | Exigido |  |
| 27 | Respaldo Técnico | Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. | Exigido |  |
| 28 | Certificación y documentaciones requeridas | Certificación ISO 9001 vigente vinculada a "Diseño y Desarrollo" | Exigido |  |
|  |  | Compatibilidad del equipo con el sistema operativo (Verificable en la web de Microsoft). | Exigido |  |
|  |  | Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético del equipo en su conjunto (Energy Star o ErP lot 3) | Exigido |  |
|  |  | Certificación tipo ISO 14001 vigente. | Exigido |  |
|  |  | Deberá contar con certificación EPEAT Silver comprobable en la web oficial del emisor de dicho certificado. | Exigido |  |
|  |  | Carta de Distribución del representante o distribuidor oficial en el país. | Exigido |  |
|  |  | Carta de Autorización del Fabricante | Exigido |  |
|  |  | Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado. | Exigido |  |
|  |  | Certificado ISV para utilización de software especializado en CAD: diseño asistido por computadora o CAE: ingeniería asistida por computadora o BIM: modelado de información de construcción o GIS: Sistema de información geográfica, según requerimiento. La certificación debe ser otorgada al equipo completo. | Exigido |  |
| 29 | Componentes del equipo y números de parte | Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: procesador, pantalla, memoria, batería, placa madre, unidad de almacenamiento, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante. | Exigido |  |